Lézeres besugárzással réz felületen kialakított nemreflektáló struktúrák vizsgálata

Mándity Lídia

molekuláris bionika mérnöki BSc szakos hallgató

SZTE-TTIK Fizika Intézet, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Témavezető: Prof. Dr. Hopp Béla

Kutatásom során frekvenciakétszerezett nanoszekundomos Nd:YAG lézer 532 nm-es nyalábjával alakítottam ki felületi struktúrákat vörösréz mintákon, majd ezeket vizsgáltam. A cél számunkra kedvező, nemreflektáló felületek létrehozása volt.

A minták lézeres kezelését különböző energiasűrűséggel és átfedéssel hajtottam végre. Elvégeztem a besugárzást először átfedés nélkül, majd feles, ötszörös, tízszeres és tizenötszörös átfedéssel. A lézerfolt átmérője minden esetben 0,9 mm volt. Az alkalmazott energiasűrűségek 5,5; 9,4; 15,7 és 30,8 J/cm2 voltak. Az átfedéseket programozható léptetőmotor segítségével valósítottam meg. Látványos változás következett be a besugárzott területeken. Az átfedés és az energiasűrűség növelésével egyre inkább fekete lett a minták felülete.

Először a létrehozott felületek integrált reflexiós spektrumát mértem meg egy Shimadzu UV-2101PC spektrofotométer segítségével. Azt állapítottam meg, hogy bár az energiasűrűség is befolyásolja a felületek fényvisszaverő képességét, a legtöbb esetben az átfedések között jóval nagyobb különbségek figyelhetők meg. A legfeketébb minták, melyek a tizenötszörös átfedéssel készültek minden hullámhosszon 5% alatti reflexiót mutattak.

Következőnek a felületek nedvesítési szögét mértem meg. Az eredmény itt is erősen az átfedésektől függött, azonban az energiasűrűség változása is befolyásolta bizonyos esetekben a kapott értéket. Eredményeim alapján mind hidrofil, mind hidrofób felületek keletkeztek a lézeres kezelés hatására.

Ezt követően a mintákat pásztázó elektronmikroszkóp segítségével is megvizsgáltam különböző (50, 100, 1k, 5k, 10k, 50k, 100k) nagyítások mellett. A besugárzás hatására mikrostruktúrák, s azok felületén nanostruktúrák is kialakultak.

A nemreflektáló réteg kialakulási mechanizmusának megértése érdekében újabb mintákat sugároztam be lézerrel, de ezeket már csak egy-egy foltban lőttem meg. Mintánként négy különböző impulzus számot alkalmaztam: 10, 50, 100, 1000. Bebizonyosodott, hogy a felület feketedése nem a közvetlenül besugárzott területen, hanem körülötte történik, ami a mintáról eltávozó, majd visszahulló részecskék szerepének fontosságára utal.